启东市人民检察院听证设备采购询价公告

启东市人民检察院根据《中华人民共和国政府采购法》、启东市政府采购管理的有关规定，就启东市人民检察院听证设备采购项目进行询价采购(详细内容见下表)。

启东市人民检察院听证设备采购需求表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 推荐品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特写摄像机 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：40m（暖光）； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：2.7mm~12mm； 通用行为分析：物品遗留;物品搬移； 周界防范：绊线入侵;区域入侵;快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）;徘徊检测;人员聚集;停车检测； 人脸检测：支持人脸检测;支持跟踪;支持优选;支持抓拍;支持上报最优的人脸抓图;支持人脸增强,支持人脸曝光;支持人脸属性提取,支持6种属性8种表情:性别,年龄,眼镜,表情（愤怒,平静,高兴,悲伤,厌恶,惊讶,困惑,害怕）,口罩,胡子;支持人脸抠图区域可设:人脸, 单寸照,自定义;支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略;支持人脸角度过滤功能;支持优选时长可设； 人脸识别：支持普通模式和统计模式；支持人脸检测，支持跟踪;支持优选;支持抓拍;支持上报最优的人脸抓图;支持人脸增强,人脸曝光;支持人脸属性提取,支持6种属性8种表情:性别,年龄,眼镜,表情（愤怒,平静,高兴,悲伤,厌恶,惊讶,困惑,害怕）,口罩,胡子;支持人脸抠图区域可设:人脸,单寸照,自定义;支持优选抓拍、识别优先2种抓拍策略;支持人脸角度过滤功能;支持优选时长可设;支持添加5个人脸库;支持单个以及批量人员注册;支持人脸识别相似度设置;支持10万人脸底库的人脸比对；统计模式下支持精准客流：支持绊线抓拍，频次统计；； 人数统计：支持绊线人数统计,支持区域内人数统计,并可显示及输出日、月、年统计报表;支持排队管理功能,并可显示及输出日、月统计报表;支持4个绊线人数统计,4个区域内人数统计,4个排队管理功能； 视频压缩标准：H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 宽动态：120dB； 透雾功能：支持； 报警事件：无SD卡，SD卡空间不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，非法访问，音频异常侦测，虚焦侦测，外部报警，人脸检测，视频结构化，区域内人数统计，安全异常，人数异常，绊线入侵，音频异常，场景变更，区域入侵，视频遮挡，声强突变，快速移动，人数统计，人员聚集，动态检测，物品搬移，停车检测，徘徊检测，物品遗留，停留检测，人员检测，排队停留时间，排队人数异常，人脸识别，车牌识别，交通拥堵，非机动车逆行，有车占道，出店经营，流动摊贩，机动车违停，非机动车违停，门前脏乱，违规撑伞，暴露垃圾，垃圾桶满溢，违规户外广告，乱堆物堆料，店招变更，橱窗张贴，沿街晾挂； 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）;CGI;GB/T28181（双国标）;GA/T1400;乐橙;GB/35114A； 最大Micro SD卡：256GB； USB接口：无； RS-485接口：1个（波特率范围:1200bps~115200bps）； 音频输入：1路（RCA头）； 音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：3路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）； 报警输出：2路（干节点,支持直流最大30V电位,1A电流/交流最大50V电位,0.5A电流）； 模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）； 供电方式：DC12V/AC24V/POE； 防护等级：IP67 | 大华/海康/科达 | 2 | 台 |
| 2 | 主机 | 支持4路网络通道+4路模拟通道+2路VGA+2路HDMI混合视频输入，支持最大8路网络通道输入 支持2路VGA，2路HDMI输出，其中VGA2/HDMI2输出可以配置预案，可以通过前面板按键快速切换 支持前面板7寸电容触控屏 支持RAID功能，包括：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10。 支持网络检测、硬盘检测和光盘状态检测、模拟视频质量诊断、网络信号丢失等多种系统维护管理功能 支持Web控制功能，可实现远程审讯控制、参数配置及讯问录像回放功能 支持多种协议温湿度屏接入，支持温湿度信息叠加 支持按时间和案件信息检索、回放讯问录像 支持音频柱状实时监测显示音量大小和音频过大过小报警功能 支持隐私遮盖功能，遮挡画面特定区域，保护敏感信息 支持实时刻录功能：包括双光盘同步刻录，循环刻录，无盘刻录 支持重点标记功能 支持光盘复制功能 支持合成通道功能：具有多路分割模式及画中画模式 支持音频矩阵功能：多路音频自定义混音 支持温湿度信息叠加功能 | 大华/海康/科达 | 1 | 台 |
| 备注： 1.项目中的推荐品牌，只是推荐所采购产品（设备）的档次。报价供应商如拟投产品不在推荐品牌之列的，报价货物品牌的技术参数不得低于推荐的品牌，同时报价供应商应当在递交询价响应文件3日前向采购单位提供货物的技术资料、相关证明材料及相关单位的成功使用案例，采购单位将组织进行评审，当三分之二及以上评委认定，所投品牌、型号档次等于或高于建议品牌档次的，将以补充通知的形式在相关网站予以公布，所投品牌档次低于推荐品牌档次的，则不予受理。询价响应文件中报价品牌、型号为非推荐品牌且未在规定时间内经采购单位评审通过以补充通知形式发布的，将被视作无效报价。 2.上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。 |  |  |  |  |  |

说明：

本次项目最高限价为人民币28000元，报价超过最高限价的为无效响应文件。

二、供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；

2、供应商具有有效的营业执照；

3、本项目招标不接受联合体投标。

三、报价注意事项：

1、供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。

2、报价一次包定，供应商实地考察现场，综合考虑，结算时不作调整。报价中全部货物包含供货、运输、安装调试等以及为完成项目所必须的临时项目、材料、保险、劳务及所需的全部。具体包括全部设备及辅材费用、包装费、运杂费（运抵现场）、卸货费、运输保险费、安装费、调试费、延保费、备品备件费、专用工具费、培训费、售后服务费、税金及规费等一切费用。合同价在合同实施期间不因市场变化因素而变动,本项目招标代理费（1000元）应由中标供应商承担，各供应商必须在报价时充分考虑上述各种因素。

3、无论本文件是否以文字形式规定，报价供应商应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切材料、服务、检测等各种未预见费用，采购方不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在服务期间提出任何增加费用的要求，更不得降低服务质量。投标人应详细阅读询价公告的全部内容，投标人对询价公告有疑问或异议的，请在递交报价文件2日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系

采购单位:启东市人民检察院

采购单位联系人: 纪主任

联系电话: 13962744658

4、报价文件构成

（1）有效的营业执照副本复印件；

（2）法定代表人身份证明书（按照附件一格式填写）；

（3）法人授权委托书及被授权人身份证复印件（原件备查，法定代表人亲自参加的，无需提供被授权人身份证复印件，按照附件二格式填写）；

（4）法定代表人身份证复印件（无论法定代表人是否亲自参加，均须提供本项材料，法定代表人亲自参加时提供原件备查）；

（5）质保承诺书（按照附件三格式填写）；

（6）报价表：必须按提供的样表格式填写（附件四）。如有其他情况需要说明的，请在备注栏中注明。

所有涉及报价的页面均须加盖报价单位公章，否则视为无效报价。

（报价文件正本一份，副本一份。报价文件中必须包含上述1-6项要求提供的所有材料，复印件必须加盖单位公章。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价）。

5、报价文件递交及投标截止时间、开标时间及地点：

投标截止时间：2023年5月23日上午9:00（北京时间）

开标时间：2023年5月23日上午9:00（北京时间）

开标地点：启东市人民检察院五楼会议室

报名费为人民币100元，在开标当日收取，无论何种原因报名费不退。

6、报价保证金（本项目不收取报价保证金）。

四、商务部分要求：

1.质量要求：产品必须是全新、未使用过的符合采购需求、符合国家质量检测标准的原装合格正品，并在供货时提供相关证明材料、随机资料及相关软件资源，如未提供则视为验收不合格，取消其中标资格，履约保证金不予退还。

2.质保、售后服务要求：本项目所有货物设备必须提供三年全免费上门质保、送货、安装及操作培训，质保期内成交供应商应免费维修，质保期外的维修收费按国家的相关规定办理。所有设备质保时间为自验收合格之日起计。

②在免费质保期内，出现任何硬件或软件故障无法正常使用，供应商必须无条件给予维修并承担所有维修费用。在接到用户单位电话通知后，将在24小时之内上门服务，并在4小时内负责解决。确保不影响用户单位实际使用。

3.供货与安装周期：接到采购单位通知后30天内完成供货、安装、调试，否则按违约处理。

4.交货、安装地点：成交供应商应按照采购单位的要求，将货物送达指定地点，安装、调试完毕，并确保正常使用。

5.验收要求：符合询价文件规定的，同时设备必须是为合格产品，中标供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由成交供应商自行负责。在合同有效期内，如与本合同标的物相关的国家质量标准发生变化，则以国家最新颁布的标准及规范执行。如有不符合的，由中标人承担全部责任。

6.履约保证金：被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金，履约保证金金额为成交金额的10%，交纳方式：银行汇票、转账、支票或保函；在供应商供货、安装、调试完毕经采购单位验收合格并在无故障运行一个月后由采购单位返还（履约期间不计息）。

7.约定事项：

（1）在采购单位收到供应商提供的产品后，应由启东市市场监督管理局组织抽样检验，如在抽检过程中供应商不能到场配合的，将视采购单位为其委托单位配合抽检，并在相关文书签字确认。市管局认为有必要的情况下，可采取公证抽样取证办法。

（2）成交供应商所供产品，经启东市市场监督管理局组织抽样检验并取得合格的检测报告或有效的证明文件后方可安装，安装、调试完毕后，由采购单位进行初验。初验合格后，由成交供应商向采购单位提出书面验收申请（并提供设备清单、质量保证书、产品合格证、检测报告等必须具备的相关资料）。采购单位在收到成交供应商提交的书面项目验收申请后7个工作日内，将组织验收小组根据询价公告和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。如验收时发现所供货物的数量、品牌、技术参数等与询价公告不一致，或存在安全隐患等，采购单位将根据启东市市场监督管理局等部门的意见，向成交供应商签发整改通知书。成交供应商在收到整改通知书后七日内必须按要求整改到位，如再次不符合要求或逾期，采购人将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。必要时，采购单位可邀请相关质量监督部门对成交供应商所供货物进行验收及检测，因检测发生的一切费用由成交供应商负责，如验收或检测发现所供货物不合格，将解除双方合同、履约保证金不予退还并进行相关处罚。因检测导致货物损坏的，由供应商免费补足，确保采购人正常使用。

五、合同的签订及注意事项：

1、成交结果将在相关网站（http://ntqd.jsjc.gov.cn/）予以公布。

2、签订合同：询价文件、补充文件及成交供应商的报价文件等均为签订合同的依据。

3、成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

六、成交原则：符合采购需求且总报价最低者成交。如遇同等质量、服务前提下最低总报价相同则采用抽签方式确定中标单位。

若中标人毁标或在中标结果公示期间被查证确实存在影响中标结果的违法违规行为等情形，不符合中标条件的，并记不良记录一次，同时，采购人依法重新招标。

七、付款方式：凭启东市市场监督管理局抽样检测合格报告或相关证明文件或采购人验收合格单作为付款依据。货物全部到场安装完毕并通过合格标准验收后一个月内付至合同价的97%；余款待质保期满后一个月内付清。以上付款均不计利息。

启东市人民检察院

2023年5月17日

附件一：法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：   年   月   日

经营期限：

姓    名：      性别：      年龄：

职务：系：     (投标人单位名称)

的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：

日   期：年 月 日

附件二: 授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我(姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现授权委托(单位名称)(姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加 　　　　　　　　(招标人名称)的工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

委托期限：

代理人无转委权，特此委托。

投标人(盖法人章)：

法定代表人(签字)：

身份证号码：

委托代理人(签字)：

身份证号码：

授权日期：    年    月    日

附件三：质保承诺书

质 保 承 诺 书

启东市人民检察院：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市人民检察院听证设备采购项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方承诺对本项目整体提供      的全免费上门质保维护。

2.在质保期内，所有设备出现任何硬件或软件故障无法正常使用，必须无条件给予维修并承担所有维修费用。

3.在免费质保期内，我方在接到用户单位电话通知后，将在24小时之内上门服务，并在4小时内负责解决。确保不影响用户单位实际使用。

地址：　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　　  　职务：

报价单位名称（加盖单位公章）：

日期：        年     月      日

附件四：报价表范本

报 价 表

项目名称：启东市人民检察院听证设备采购项目

| 序号 | 名称 | 技术参数及规格 | 数量 | 报价品牌 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | - 大写： （小写： ） |  |  |  |  |  |
| - 备注： - 1、上述采购要求为最低要求，不得负偏离。 - 2、请报价供应商实地考察现场，综合考虑各种因素后报价。 |  |  |  |  |  |  |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

单    位：　　　　      （须盖章）

联 系 人：

联系电话：

时      间：