启东市人民检察院远程提讯室设备采购

询价公告（二次）

启东市人民检察院根据《中华人民共和国政府采购法》、启东市政府采购管理的有关规定，就启东市人民检察院远程提讯室设备采购项目（二次）进行询价采购(详细内容见下表)。

启东市人民检察院远程提讯室设备采购需求表

| 序号 | 名称 | 参数 | 推荐品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 启东市人民检察院远程提讯室（本院，固定安装） |  |  |  |  |
| 1 | 远程提讯会议终端 | 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，能够和符合国际标准的产品互通 采用一体化集成架构，集成高清摄像机、编解码器于一体；嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构 支持H.264、H.265等视频编解码标准协议； ★支持三显输出功能，可以在两个显示设备上分别输出远端图像、本端图像、双流，也可以在一个显示设备上输出显示远端图像、本端图像、双流图像。（提供检测报告证明） 支持Opus、G.711、AAC-LD、AAC-LC、G.719、G.722、G.729、G.722.1等音频编解码协议 具备不少于2路高清视频输入接口（含1路内置摄像机输入）和2路高清视频输出接口，视频输出接口至少包含2路HDMI。 提供不少于3路音频输入接口，3路音频输出接口 ★具备强大的低带宽处理能力，在192Kbps带宽下实现720P30fps的活动视频；IP网络丢包达到35%时，会议音视频不受影响，会议仍可进行；（提供检测报告证明） 具备回声抵消、噪音抑制、自动增益等音频处理功能； ★在不增加第三方设备或网关情况下，把视频会议终端内置摄像机的画面作为RTSP监控码流发送给监控系统，会议和监控功能同时使用，实现一机两用。（提供检测报告证明） 采用约210万1/2.8英寸HD CMOS传感器，支持1080P60帧图像采集和输出 支持10倍光学变焦，支持≥72°的水平视场角 ★支持鼠标、键盘直接连接视频会议终端，实现会议召集、参数设置、会议控制等；（提供检测报告证明） 提供电信设备入网许可证、CCC证书 | 大华、海康、天地伟业、科达 | 1 |
| 2 | 高清同步录音录像主机（含1块4T硬盘） | 含一块4T硬盘 主处理器: 高性能工业级嵌入式微控制器 RAM: 4GB 刻录光驱: 内置2个DVD或者蓝光光驱，可进行双光盘同步刻录、循环刻录和无盘刻录 录像模式: 支持录像的优先级：手动录像 > 刻录录像 > 报警录像 > 动态检测 > 定时录像 录像回放: 支持1路4K或4路1080P同步实时解码回放 备份方式: 支持外接USB存储设备（如普通U盘、移动硬盘）支持光盘备份（如标配的光驱）支持网络下载保存（如Web） 物证切换: 支持4个物证视频输入和音频输入同步切换（2个VGA+2个HDMI输入） 支持网络摄像机或其他网络视频设备接入； 支持4路SDI+4路CVI/TVI/AHD/CVBS模拟视频和4路网络视频同时接入； 或支持4路SDI模拟视频和4路CVI/TVI/AHD/CVBS+4路网络视频同时接入；（中标后提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持4路1080P和9路4K画面同步接入（8路4K的网络视频、2路1080P的VGA视频、2路1080P的HDMI视频、1路4K的合成画面）并进行录像，单路视频帧率不小于25fps，所有解码通道帧率的和不小于200fps，样机最大接入带宽不小于256Mbps； 没有视频信号的输入通道不进行录像（中标后提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 视频输出: 2路VGA接口2路HDMI接口1路前面板液晶屏输出（7寸，支持电容触控） 视频码流: 支持主辅双码流功能，支持动态码流/静态码流自定义调节功能 预览模式支持画中画和分割2种模式； 分割模式下，可从输入信号中任选几路组成合成通道，支持1/2/3/4/5/6/8画面； 画中画模式下，支持以画中画形式组成合成通道，支持在主画面中叠加1～8个小画面，可调整小画面的数量，可通过鼠标拖动对小画面的大小和位置进行任意调整（中标后提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 可接入8路模拟音频、4路网络音频、2路HDMI音频共计14路音频，音频通道和视频通道一一对应； 音频混音最大支持14路； 支持对HDMI输入通道进行音频混音； 支持对单路音频输入输出音量进行调节； 支持对单路音频输入进行降噪调节（中标后提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 合成通道: 分割模式：支持1、2、3、4、5、6、8路拼接画中画模式：支持1大1小到1大8小画面布局，在任意布局下小画面都可以任意调整位置及大小 可接入10块温湿度屏幕并校时,支持将温湿度信息叠加在合成通道和本地模拟通道中（中标后提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持按照智能报警类型、时间、通道进行录像检索、回放和下载备份，支持200W条数据存储（中标后提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 音频输入: 4路航空头接口AUDIO IN音频输入（和4路SDI/CVI/AHD/TVI/CVBS视频通道一一对应）4路个RCA接口LINE IN音频输入（对应2路VGA和2路HDMI输入一一对应）2路HDMI音视频输入（HDMI接口支持HDMI音频和对应RCA音频进行混音后再输入）4路网络音频（默认4路网络音频，4路模拟通道转换为网络通道后，模拟音频输入也转变为网络通道音频输入，最大支持8路网络音频）1路3.5mm接口对讲输入（前面板） 音频输出: 2路RCA接口LINE OUT音频输出（后面板）1路3.5mm接LINE OUT音频输出2路 HDMI OUT 支持音频输出 支持刻录过程中将刻录的码流实时备份到外置移动存储盘中（中标后提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 网络接口: 2个RJ-45接口 10M/100M/1000M以太网口 RS-485接口: 3个（支持温湿度屏、云台控制等多种协议） 供电方式: AC100V~AC240V | 大华、海康、天地伟业、科达 | 1 |
| 3 | 麦克风 | 支持360度全向拾音，6米拾音半径，随时掌握会场的声音细节变化 48KHz 采样率， 全频语音，支持双声道立体声，为用户提供震撼的高保真立体声音质 数字麦克风技术，内置回音消除（AEC），噪音抑制（ANS），自动增益控制（AGC）等算法 | 大华、海康、天地伟业、科达 | 1 |
| 4 | 示证展台 | 500 万像素； 2 路VGA、2 路AUDIO、1 路AV、1 路HDMI； 2 路VGA、1 路VIDEO、1 路AUDIO、1 路HDMI； 分辨率XGA、SXGA、720P、1080P； 拍摄最大A4； 1 路RS-232、1 路USB Slave； 内置VGA转HDMI转换器； | 华创、海康、天地伟业、科达 | 1 |
| 5 | 音箱 | 标准莲花输入、可外接多种音源输入设备，6.5英寸高灵敏度专用喇叭。 频率响应：40Hz-20kHz(±6dB-10dB) 混响效果：12~200 输入灵敏度： 350mV 输出功率：35W+35W 信噪比：90dB 失真度：≤0.1% 音频输出：2V/47kΩ 音调调节：HF：±10（10KHz）；Low：±10（100Hz） 电源消耗：≤100W 低音：1x6.5in(寸) 高音：1x3in(寸) | 大华、海康、天地伟业、科达 | 1 |
| 启东市看守所远程提讯（看守所远程提讯室固定安装） |  |  |  |  |
| 1 | 全景相机 | 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最大补光距离：60m（红外视频检测距离）； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：2.7-13.5mm； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 智能编码：H.264:支持；H.265:支持； 透雾功能：支持； 内置MIC：支持； 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；RTMP； 最大Micro SD卡：256GB； RS-485接口：1个（波特率范围:1200bps~115200bps）； 音频输入：1路（RCA头）；音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：3路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）； 报警输出：2路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流）； 供电方式：DC12V/POE； 防护等级：IK10；IP67 | 大华、海康、天地伟业、科达 | 2 |
| 2 | 看守所远程提讯视频终端 | 采用硬件分体式结构，嵌入式操作系统，标准机架式结构，非PC架构、非工控机架构； 支持ITU-T H.323通信协议以及IETF SIP协议； ★IP线路下，会议速率支持 64Kbps—10Mbps。(提供检测报告证明) ; 支持H.263、H.263+、H.264 BP、H.264 HP、H.265等视频编解码协议。 ★支持分屏画面输出，输出屏最大显示28个视频图像，支持辅流、音频会场和视频会场混合排列。(提供检测报告证明) ; 支持G.719、AAC-LC、G.711 a、G.711 u、G.722、G.722.1、G.722.1C、G.728、G.729、MP3等音频协议，支持立体声音频效果。 ★支持在UI首页面上对本地画面、演示流进行实时监控和预览,UI首页面支持显示设备IP地址、当前日期及时间、H.323注册状态、SIP注册状态；(提供检测报告证明) ★非联网情况下，终端支持本地视频录制及存储功能；终端可直接对录制文件进行播放，支持多分屏文件播放功能，也可将录制文件导出进行回放。(提供检测报告证明) ； 具备不少于3路高清视频输入接口、3路高清视频输出接口，和1路标清视频输入接口和1路标清视频输出接口； 提供不少于7路音频输入接口、6路音频输出接口，具备模拟卡侬头、数字麦克风输入接口、6.35mm音频接口； ★会议中，终端插入U盘后，支持本地视频录制及存储功能。(提供检测报告证明) ； ★支持在192Kbps带宽下召开720P30会议，在384Kbps带宽下召开1080P30会议，在768Kbps带宽下召开1080P60会议，音视频流畅。(提供检测报告证明) ; 具备2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。 支持4K高清视频解码，支持4K图像输出，连接4K显示器图像显示正常 ★将设定的配置文件放到U盘中，支持通过USB接口自动导入导出配置，减少用户后期维护。(提供检测报告证明) 支持终端断电情况下，VGA口可以输入输出环回，图像正常显示，清晰流畅，方便本地会议使用VGA输出，无需增加额外设备。 提供电信设备入网许可证、CCC证书、无线型号核准证书 | 大华、海康、天地伟业、科达 | 1 |
| 3 | 提讯摄像机 | 支持1080P60fps视频输出，采用约210万像素1/2.8英寸 CMOS成像传感器 12倍光学变焦 HDMI、3G-SDI、CVBS等丰富视频接口输出 支持VISCA控制协议 支持256个位置预设位 支持正装、倒装等安装方式 | 大华、海康、天地伟业、科达 | 1 |
| 4 | 麦克风 | 支持360度全向拾音，6米拾音半径，随时掌握会场的声音细节变化 48KHz 采样率， 全频语音，支持双声道立体声，为用户提供震撼的高保真立体声音质 数字麦克风技术，内置回音消除（AEC），噪音抑制（ANS），自动增益控制（AGC）等算法 | 大华、海康、天地伟业、科达 | 1 |
| 5 | 温湿度显示屏 | 主处理器：工业级嵌入式微控制器 RS-485接口：1 电源：12V 2A 功耗：15W 功能：实时显示温度、湿度和当前时间信息，可以通过485信号对接设备，上报温湿度等信息 | 大华、海康、天地伟业、科达 | 1 |
| 6 | 55寸高清显示器 | 面板尺寸：55英寸； 亮度：350cd/m²； 安装方式：底座、壁挂； 供电方式：AC100~240V (±10%), 50/60Hz； 工作温度：0-40℃； 信号输入标配：HDMI×2，USB×1，VGA×1，SPDIF×1，Audio×1，RS232×1； 支持的分辨率：1920×1080 四等边窄边设计，外形更美观 | 大华、海康、天地伟业、科达 | 2 |
| 7 | 大屏支架 | 可安装集成2块55寸显示器 | 定制 | 1 |
| 8 | 电子签名板 | Linux系统； ARM Cortex-A35 四核64-bit CPU，主频1.5GHz； 内存2 G + 8 G； 支持广角鱼眼像素500 万； 256*360 公安部二代证标准； 支持高清语音录入； 支持语音推送； 支持手写笔签名； 支持指纹按捺 | 大华、海康、天地伟业、科达 | 1 |
| 9 | 音箱 | 标准莲花输入、可外接多种音源输入设备，6.5英寸高灵敏度专用喇叭。 频率响应：40Hz-20kHz(±6dB-10dB) 混响效果：12~200 输入灵敏度： 350mV 输出功率：35W+35W 信噪比：90dB 失真度：≤0.1% 音频输出：2V/47kΩ 音调调节：HF：±10（10KHz）；Low：±10（100Hz） 电源消耗：≤100W 低音：1x6.5in(寸) 高音：1x3in(寸) | 华创、海康、天地伟业、科达 | 1 |
| 备注： 1.项目中的推荐品牌，只是推荐所采购产品（设备）的档次。报价供应商如拟投产品不在推荐品牌之列的，报价货物品牌的技术参数不得低于推荐的品牌，同时报价供应商应当在递交询价响应文件3日前向采购单位提供货物的技术资料、相关证明材料及相关单位的成功使用案例，采购单位将组织进行评审，当三分之二及以上评委认定，所投品牌、型号档次等于或高于建议品牌档次的，将以补充通知的形式在相关网站予以公布，所投品牌档次低于推荐品牌档次的，则不予受理。询价响应文件中报价品牌、型号为非推荐品牌且未在规定时间内经采购单位评审通过以补充通知形式发布的，将被视作无效报价；2.本项目为上级院国产化综合办案业务系统（三远一网系统）对被羁押在看守所的当事人进行远程办案业务，当事人通过建设在看守所/检察院的提讯终端被提讯，全程同步录音录像，实现全流程业务闭环，中标供应商确保与上级机关、南通地区兄弟院互联互通，无逢对接；3.上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价；4.上述技术参数中所标要求提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章等证明材料的中标供应商需在中标后3日内提供，并加盖原厂红印，所有产品均应由原厂质保，未提供的视为放弃中标资格。 |  |  |  |  |

说明：

本次项目最高限价为人民币150000元，报价超过最高限价的为无效响应文件。

二、供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；

2、供应商具有有效的营业执照；

3、本项目招标不接受联合体投标。

三、报价注意事项：

1、供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。

2、报价一次包定，供应商实地考察现场，综合考虑，结算时不作调整。报价中全部货物包含供货、运输、安装调试等以及为完成项目所必须的临时项目、材料、保险、劳务及所需的全部。具体包括全部设备及辅材费用、包装费、运杂费（运抵现场）、卸货费、运输保险费、安装费、调试费、延保费、备品备件费、专用工具费、培训费、售后服务费、税金及规费等一切费用。合同价在合同实施期间不因市场变化因素而变动,各供应商必须在报价时充分考虑上述各种因素。

3、无论本文件是否以文字形式规定，报价供应商应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切材料、服务、检测等各种未预见费用，采购方不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在服务期间提出任何增加费用的要求，更不得降低服务质量。投标人应详细阅读询价公告的全部内容，投标人对询价公告有疑问或异议的，请在递交报价文件3日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系

采购单位:启东市人民检察院

采购单位联系人: 纪主任

联系电话: 13962744658

4、报价文件构成

（1）有效的营业执照副本复印件；

（2）法定代表人身份证明书（按照附件一格式填写）；

（3）法人授权委托书及被授权人身份证复印件（原件备查，法定代表人亲自参加的，无需提供被授权人身份证复印件，按照附件二格式填写）；

（4）法定代表人身份证复印件（无论法定代表人是否亲自参加，均须提供本项材料，法定代表人亲自参加时提供原件备查）；

（5）采购货物清单中所有标★证明材料的复印件（加盖报价单位公章）；

（6）质保承诺书（按照附件三格式填写）；

（7）报价表：必须按提供的样表格式填写（附件四）。如有其他情况需要说明的，请在备注栏中注明。

（8）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱和戒毒企业证明材料（按照附件五格式填写）（投标人根据真实情况按照评审标准中的要求进行填写；如投标人不符合条件的不用填写）。

所有涉及报价的页面均须加盖报价单位公章，否则视为无效报价。

（报价文件正本一份，副本一份。报价文件中必须包含上述1-7项要求提供的所有材料，复印件必须加盖单位公章。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价）。

5、报价文件递交及投标截止时间、开标时间及地点：

投标截止时间：2023年6月27日上午9:00（北京时间）

开标时间：2023年6月27日上午9:00（北京时间）

开标地点：启东市人民检察院五楼会议室

报名费为人民币100元，在开标当日收取，无论何种原因报名费不退。

6、报价保证金（本项目不收取报价保证金）。

四、商务部分要求：

1.质量要求：产品必须是全新、未使用过的符合采购需求、符合国家质量检测标准的原装合格正品，并在供货时提供相关证明材料、随机资料及相关软件资源，如未提供则视为验收不合格，取消其中标资格，履约保证金不予退还。

2.质保、售后服务要求：①本项目所有货物设备必须提供三年全免费上门质保、送货、安装及操作培训，质保期内成交供应商应免费维修，质保期外的维修收费按国家的相关规定办理。所有设备质保时间为自验收合格之日起计。

②在免费质保期内，出现任何硬件或软件故障无法正常使用，供应商必须无条件给予维修并承担所有维修费用。在接到用户单位电话通知后，将在24小时之内上门服务，并在4小时内负责解决。确保不影响用户单位实际使用。

3.供货与安装周期：接到采购单位通知后30天内完成供货、安装、调试，否则按违约处理。

4.交货、安装地点：成交供应商应按照采购单位的要求，将货物送达指定地点，安装、调试完毕，并确保正常使用。

5.验收要求：符合询价文件规定的，同时设备必须是为合格产品，中标供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由成交供应商自行负责。在合同有效期内，如与本合同标的物相关的国家质量标准发生变化，则以国家最新颁布的标准及规范执行。如有不符合的，由中标人承担全部责任。

6.履约保证金：被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金，履约保证金金额为成交金额的10%，交纳方式：银行汇票、转账、支票或保函；在供应商供货、安装、调试完毕经采购单位验收合格并在无故障运行一个月后由采购单位返还（履约期间不计息）。

7.约定事项：

（1）在采购单位收到供应商提供的产品后，应由启东市市场监督管理局组织抽样检验，如在抽检过程中供应商不能到场配合的，将视采购单位为其委托单位配合抽检，并在相关文书签字确认。市管局认为有必要的情况下，可采取公证抽样取证办法。

（2）成交供应商所供产品，经启东市市场监督管理局组织抽样检验并取得合格的检测报告或有效的证明文件后方可安装，安装、调试完毕后，由采购单位进行初验。初验合格后，由成交供应商向采购单位提出书面验收申请（并提供设备清单、质量保证书、产品合格证、检测报告等必须具备的相关资料）。采购单位在收到成交供应商提交的书面项目验收申请后7个工作日内，将组织验收小组根据询价公告和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。如验收时发现所供货物的数量、品牌、技术参数等与询价公告不一致，或存在安全隐患等，采购单位将根据启东市市场监督管理局等部门的意见，向成交供应商签发整改通知书。成交供应商在收到整改通知书后七日内必须按要求整改到位，如再次不符合要求或逾期，采购人将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。必要时，采购单位可邀请相关质量监督部门对成交供应商所供货物进行验收及检测，因检测发生的一切费用由成交供应商负责，如验收或检测发现所供货物不合格，将解除双方合同、履约保证金不予退还并进行相关处罚。因检测导致货物损坏的，由供应商免费补足，确保采购人正常使用。

五、合同的签订及注意事项：

1、成交结果将在相关网站（http://ntqd.jsjc.gov.cn/）予以公布。

2、签订合同：询价文件、补充文件及成交供应商的报价文件等均为签订合同的依据。

3、成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

六、成交原则：符合采购需求且总报价最低者成交。如遇同等质量、服务前提下最低总报价相同则采用抽签方式确定中标单位。

若中标人毁标或在中标结果公示期间被查证确实存在影响中标结果的违法违规行为等情形，不符合中标条件的，并记不良记录一次，同时，采购人依法重新招标。

七、付款方式：凭启东市市场监督管理局抽样检测合格报告或相关证明文件或采购人验收合格单作为付款依据。货物全部到场安装完毕并通过合格标准验收后一个月内付至合同价的97%；余款待质保期满后一个月内付清。以上付款均不计利息。

八、政府采购政策功能落实：

1、小微型企业价格扣除

①本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

②供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

①本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

①本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

启东市人民检察院

2023年6月20日

附件一：法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：   年   月   日

经营期限：

姓    名：      性别：      年龄：

职务：系：     (投标人单位名称)

的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：

日   期：年 月 日

附件二: 授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我(姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现授权委托(单位名称)(姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加 　　　　　　　　(招标人名称)的工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

委托期限：

代理人无转委权，特此委托。

投标人(盖法人章)：

法定代表人(签字)：

身份证号码：

委托代理人(签字)：

身份证号码：

授权日期：    年    月    日

附件三：质保承诺书

质 保 承 诺 书

启东市人民检察院：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市人民检察院远程提讯室设备采购项目（二次）询价的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方承诺对本项目整体提供      的全免费上门质保维护。

2.在质保期内，所有设备出现任何硬件或软件故障无法正常使用，必须无条件给予维修并承担所有维修费用。

3.在免费质保期内，我方在接到用户单位电话通知后，将在24小时之内上门服务，并在4小时内负责解决。确保不影响用户单位实际使用。

地址：　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　　  　职务：

报价单位名称（加盖单位公章）：

日期：        年     月      日

附件四：报价表范本

报 价 表

项目名称：启东市人民检察院远程提讯室设备采购项目（二次）

| 序号 | 名称 | 技术参数及规格 | 数量 | 报价品牌 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | - 大写： （小写： ） |  |  |  |  |  |
| - 备注： - 1、上述采购要求为最低要求，不得负偏离。 - 2、请报价供应商实地考察现场，综合考虑各种因素后报价。 |  |  |  |  |  |  |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

单    位：　　　　      （须盖章）

联 系 人：

联系电话：

时      间：

附件五：

格式一

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

（备注：供应商如不提供上述声明函，价格将不做相应扣除）

格式二  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交投标人为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

投标单位：（盖章）

日  期：

格式三   监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。